Федеральное Государственное Бюджетное специальное  учебно –воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением. «Специальное профессиональное училище закрытого типа г. Санкт-Петербурга»

Провела мастер п/о

Колесникова С.В.

04.02.2015 года

ПЛАН УРОКА

Тема программы:

«Технология улучшенной окраски внутренних поверхностей неводными составами»

Тема урока: «Технология обработки бетонных поверхностей под неводные краски».

Цели урока:

Обучающая - научить обучающихся выполнять комплекс операций по обработке поверхностей под неводные окраски.

Развивающая - формирование умений, навыков, логического мышления и самоконтроля.

Воспитательная – воспитывать умение работать в группе, внимательность, аккуратность.

Материально-техническая база для проведения открытого урока.

- Малярная  мастерская,  оборудованная     рабочими местами.

- Рабочее место – тренажёрная кабина для проведения пробных работ, технологические карты.

- Набор инструментов для урока:

- шпателя большие и маленькие - 8

- кисти-ручники, флейцы - 6

- валики меховые - 2

- телескопическая трубка - 1

- ванночки под краски - 2

- отбивочный  шнур - 1

- Материалы для проведения пробных работ: ротбанд, подмазочные пасты, грунтовка ВДАК.

ХОД УРОКА

Организационная часть:

1.Проверить по журналу явку обучающихся.

2.Проверить внешний вид – спецодежду.

Вводный инструктаж:

- Сообщить тему программы – «Технология улучшенной окраски внутренних поверхностей неводными составами».

- Тема урока – «Технология обработки бетонных поверхностей под неводные краски».

3.Сообщить  цели урока:

- обучающая - научить обучающихся выполнять комплекс операций по обработке поверхностей под неводные окраски.

- развивающая - формирование умений, навыков, логического мышления и самоконтроля.

- воспитательная – воспитывать умение работать в группе, внимательность, аккуратность.

4. Провести беседу по  материалу, пройденному на предыдущих уроках с целью:

- установить связь  практических занятий с теорией

- перечислить операции, которые научились выполнять

- дать назначение каждой операции

- дать определение назначения частичной подмазки

- определить подсчёт объёмов работ и расхода краски

- опросить обучающихся по охране труда при работе с водными красками

- дать определение водных и неводных окрасок

- выполнить расшивку трещин с последующей огрунтовкой

- выполнить частичную подмазку

Объяснение нового материала

Неводные краски – это краски, которые  разбавляются олифой или растворителем.

Назначение окраски неводными составами

- Защитить древесину от гниения.

- Защитить металл от коррозии.

- Защитить оштукатуренные и железобетонные  поверхности от разрушения.

- Придать поверхности красивый внешний  вид.

Недостатки неводных красок

1. Долго сохнет.

2. Пожароопасны.

3. Некоторые краски токсичны.

4. Высокая стоимость.

Достоинства неводных красок

- Легко моются любыми средствами.

- Малоистераемые.

- Ударопрочные.

Требования при окраске неводными красками

- Окрашивать только сухие поверхности.

- Нельзя повышать укрывистость краски за счёт увеличения толщины красочного слоя.

- Каждый последующий слой наносить по высохшему предыдущему слою.

- Сплошная окраска жилых зданий неводными красками недопустима из-за малой воздухопроницаемости.

Технология огрунтовки поверхностей

Грунтовка: суспензия пигмента с наполнителем в связующем веществе, образующая после высыхания непрозрачную однородную плёнку с хорошей адгезией к основе. Грунтовки отличаются от красок меньшим содержанием пигментов и наполнителей.

Назначение грунтовки: обеспечить надёжное сцепление поверхности с последующими слоями покрытия, закрепить поверхность и уменьшить её впитываемость.

Грунтовка ВДАК – водостойкая, глубокого проникновения на акриловой основе.  Используют для укрепления оснований, для предварительной обработки деревянных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных  и окрашенных поверхностей.

Практический показ

Перед практической работой, которую будут выполнять  обучающиеся,  обращаю внимание на следующее:

- Напоминаю набор и назначение инструментов.

- Использование на практике грунтовки ВДАК в целях экономии краски и экономической целесообразности.

Грунтовку применяют в целях экономии краски, так как масляная краска очень дорогая, и мы на практических занятиях вместо  неё будем использовать грунтовку ВДАК.

Перед огрунтовкой мы должны:

- очистить поверхность от пыли и грязи

- выполнить расшивку трещин

- огрунтовать поверхность

- выполнить частичную подмазку

- выполнить шлифование подмазанных мест

Разметка поверхностей

Границу огрунтовки стен, когда она не доходит до потолка,  отбиваем натянутым шнуром, натертым синькой или белым пигментом.  Отбивать намеченную линию шнуром необходимо минимум вдвоём. Один обучающийся устанавливает  конец  шнура с одной стороны стены, а второй в другом конце. Шнур натягивают достаточно туго, потом один из этих обучающихся берёт осторожно шнур посередине, оттягивает от стены на 20-30 см, потом резко отпускает.  Получается чёткая ровная линия.

Затем отводим труднодоступные места и отбитую шнуром линию кистью- ручником, которую опускаем  в грунтовку на ¾ ворса. Окунаем валик в ванночку с грунтовкой, прокатывают один – два раза по сетке и отжимают излишки грунтовки.

Стены огрунтовываем вначале горизонтальными движениями, а затем – вертикальными. Валик ведут сверху вниз, затем снизу вверх. Его прокатываем один - два раза по одному и тому же  месту, нажимая на рукоятку, при этом каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую полосу на 5-7 см.

При выполнении операции обращаю особое внимание на самоконтроль в процессе выполнения работы и приёмы самоконтроля – при огрунтовки бетонных стен.

Уделяю большое внимание  рациональной организации рабочего места, бережному отношению к материалам, инструментам и правилам безопасности выполняемых работ.

Охрана труда

при выполнении огрунтовки бетонных стен.

Обучающийся  обязан быть в комбинезоне, в ботинках  на толстой подошве и головном уборе. Перед началом работы ознакомиться со своим рабочим местом, проверить вместе с мастером  производственного обучения состояние подмостей.

Проверить рукоятки ручных инструментов и насадку их на рукоять. Ручки всех ручных инструментов должны быть прочно закреплены и хорошо отшлифованы. В случаи неисправности сообщить мастеру и заменить инструмент.

При очистке от пыли, грязи, бетонных поверхностей  обучающиеся  должны работать в очках и респираторе.

По окончании работы привести своё рабочие место в порядок:  внимательно осмотреть инструмент  и  промыть  его. Рабочую одежду и обувь убрать в специальный шкаф.

Закрепление нового материала.

Предложить обучающимся повторить новые приёмы, путём практического показа и выяснения,  как поняли новую тему.

Первыми были вызваны обучающиеся Лебедев Василий и Кочев Павел с показом «Отбивки шнура на стене».

Следующим был вызван Вербин Алексей  с показом «Отводка кистью в труднодоступных местах».

И в заключении  был вызван Зеленков Сергей с показом «Нанесение огрунтовки на стену валиком».

Распределение обучающихся по рабочим местам.

Для отработки приёмов обучающиеся распределяются по рабочим местам. Я сообщаю им нормы времени  при комплексной теме.

Целевые обходы рабочих мест.

Первый обход:

проверить содержание рабочих мест, все ли приступили к работе.

Второй обход:  проверить правильность выполнения приёмов, особое внимание обратить на обучающегося  Зеленкова Сергея.

Третий обход:  проверить правильность ведения самоконтроля, особое внимание обратить на учащегося Вербина Алексея.

Четвёртый обход:   проверить, нет ли нарушений по охране труда и организации рабочего места.

Пятый обход:   провести проверку выполнения операций.

Заключительный инструктаж

- Подвести итоги работы за урок.

- Цели, поставленные уроком производственного обучения, всеми обучающимися выполнены.

- Отметить Лебедева Василия, который добился отличного качества работы.

- Нарушений охраны труда и трудовой дисциплины при выполнении работ не было.

- Теоретическая подготовка была на удовлетворительном уровне.

- Выставить оценки за урок.

- Выполнить уборку рабочих мест.

- Подготовка материально-технической базы к следующему уроку.

Оценки за день:

Лебедев Василий - 5
Кочев Павел - 5

Вербин Алексей - 3

Зеленков Сергей - 5

Мастер производственного обучения: Колесникова С. В.

04.02.2015 года