САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО

УРОКА  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  ПО ТЕМЕ № 9

«ПРОСТЕЙШИЕ МАЛЯРНЫЕ ОТДЕЛКИ»

Тема урока – «ОКРАСКА  ПО  ТРАФАРЕТУ»

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2013-2014 ГОД

БОНДАРЕВА ИРИНА ЯКОВЛЕВНА

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ЗАКРЫТОГО ТИПА

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В работе приведен подробный план-разработка проведения открытого урока производственного обучения по теме:

«Простейшие малярные отделки –

окраска по трафарету»

с использованием  презентации

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………… стр. 4

Подготовка к занятиям………………………………………………..стр. 5

План  открытого  урока  по производственному обучению

по теме  урока «Окраска по трафарету»

с использованием  презентации……………………………..……..…стр.6

I. Организационная часть ……………………………………………..стр.8

II.Вводный инструктаж…………………………………..…………….стр.8

III.Объяснение нового материала……………….…………………...стр. 10

IY.Самостоятельная работа учащихся………………………….…....стр.12

Y.Заключительный инструктаж ……………………………….…….стр. 14

ВВЕДЕНИЕ

Для удовлетворения все более возрастающих запросов общества профессиональное образование ставит своей главной задачей подготовку специалистов, способных не только гибко реагировать на изменения рынка труда, но и активно влиять на состояние и уровень перемен во всех сферах нашей жизни. Поэтому в последние годы возрос интерес к тем образовательным моделям, педагогическим инновациям, технологиям и методам, которые оказываются наиболее эффективными для решения данных задач.

Одним из основных процессов, характеризующих современное общество, является информатизация. Владение новыми информационными технологиями ставится в один ряд с такими качествами, как умение читать и писать. Под информатизацией понимается внедрение компьютерной техники и новых информационных технологий в различные сферы производства, общественной и личной жизни людей.

Компьютерные технологии прочно входят в нашу жизнь, и уже, пожалуй, нет ни одной области человеческой деятельности, где они не нашли бы своего применения. Педагогические технологии не являются исключением. Поэтому,  я считаю, что использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе не дань моде, а актуальная проблема современного образования. Сегодня необходимо, чтобы каждый мастер производственного обучения,  по любой дисциплине,  мог подготовить и провести урок производственного обучения с использованием ИКТ.

Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс позволяет активизировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной работы учащихся, формировать и развивать профессиональные  компетенции учащихся.

Характерной особенностью уроков производственного обучения,  проводимых мастером,  является целенаправленная учебно-производственная деятельность учащихся на протяжении всего занятия. Для этого мастер до мельчайших подробностей продумывает весь ход урока, разрабатывает плана урока, готовит необходимые приспособления, проверяет комплектность и исправность технического оборудования для проведения урока, определяет и конкретизирует деятельность учащихся и свою на каждом этапе урока.

Понятное и доступное объяснение мастера-педагога, четкий показ приемов выполнения рабочих операций, посильность задания - все это позволяет учащимся успешно овладеть специальными навыками и умениями, приобретать уверенность в собственных силах и возможностях. Это имеет важное значение для хорошего психического и эмоционального состояния воспитанника.

ПОДГОТОВКА К ОТКРЫТОМУ УРОКУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

ПО ТЕМЕ «ПРОСТЕЙШИЕ МАЛЯРНЫЕ ОТДЕЛКИ»

Тема урока  «Окраска по трафарету»  входит в  состав  темы  № 9 «ПРОСТЕЙШИЕ МАЛЯРНЫЕ ОТДЕЛКИ»  программы  производственного обучения по профессии   маляр.

Подготовка мастера и учащихся к практическому занятию заключается в следующем. Накануне занятия учащимся дается домашнее задание повторить самостоятельно темы «Охрана труда при выполнении малярных работ», «Технология окраски внутренних поверхностей неводными составами».

Мастером производственного обучения составляются вопросы,  карточки-задания, кроссворд и создается презентация в программе PowerPoint с использованием гиперссылок, рисунков и  анимации для достижения наибольшего эффекта наглядности. Мастер подбирает рисунки для выполнения трафарета,  изготавливает трафареты.

Составляется план проведения открытого  занятия.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ  ОТКРЫТОГО  ЗАНЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ

План  урока производственного обучения  по теме № 9

Дата  5 апреля 2012 года

Группа № 11

Специальность – маляр

Мастер п/о – Бондарева И.Я.

Тема программы: Простейшие малярные отделки

Тема урока № 4: ОКРАСКА  ПО ТРАФАРЕТУ

Тип урока: урок изучения трудовых приемов и операций.

Вид урока: урок упражнений.

Методы ведения урока:

- Наглядно-демонстрационный (демонстрация слайдов, показ трудовых приемов)

- Словесный  (объяснения, самостоятельные ответы учащихся)

- Практические упражнения

Место проведения:

Мастерская маляров №  207

Цели урока:

Обучающие:

- научить изготавливать трафареты;

- научить выполнять окраску по трафарету;

Развивающие:

- развивать логическое, технологическое мышление;

- развивать внимание, точность и четкость действий в процессе изготовления и нанесения трафарета;

- формировать  умение работать в звене;

Воспитательные:

- воспитывать у учащихся бережное отношение к инструментам  и
материалам;

- воспитывать  чувство ответственности в работе, уверенности в себе при выполнении трудовых операций, аккуратности на рабочем месте;

Задачи урока:

- перевести рисунок с оригинала на толстую бумагу (ватман);

- вырезать трафарет;

- пропитать трафарет олифой;

- выполнить разметку для  нанесения трафарета;

- произвести окраску по трафарету;

- ознакомить учащихся с правилами техники безопасности;

- выполнить уход за  трафаретами и инструментами по окончании работы;

Межпредметные связи

- спецтехнология малярных работ  «Цвет в лакокрасочных покрытиях», материаловедение малярных работ «Основные компоненты окрасочных составов»;

- охрана труда;

Литература, использованная при подготовке занятия

В.Д. Чмырь   «Материаловедение для маляров»

А.А. Ивлиев  «Отделочные строительные материалы»

Е.Д. Белоусов  «Технология малярных работ»

Н.Г. Новосад  «Отделка дома, ремонт квартиры»

Л.С. Саде  «Организация и методика производственного обучения»

Интернет-ресурсы

Материально-техническое и дидактическое оснащение урока:

- Набор карточек-заданий для проверки изученных тем;

- Оценочный лист к уроку производственного обучения;

- Презентация урока

- Технологическая карта

- Кроссворд

- Инструменты и приспособления:

- отбивочный  шнур – 3 шт.

- кисть  флейцевая  – 5 шт.

- кисть трафаретная – 5 шт.

- ножницы канцелярские – 5 шт.

- нож канцелярский – 5 шт.

- шило – 3 шт.

- уровень -  2 шт.

- трафареты – 5 шт.

- емкость  для  краски – 5 шт.

- Материалы: ватман,  эмаль цветная, олифа

- Оборудование: стенды, плакаты, образцы трафаретов, компьютер

ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ С 9.00 ДО 12.30.

- ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ УРОКА  -  5 минут

Контроль посещаемости и готовности к уроку:  проверить  наличие учащихся, отметить отсутствующих в журнале.  Проверить внешний  вид  (наличие спецодежды, правильно ли она надета).  Мобилизация внимания. Объяснение учащимся учебных задач и содержания занятия.

- ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ  -  40  минут

Тема сегодняшнего урока производственного обучения:

«Окраска  по трафарету»

Цель нашего урока  научиться изготавливать трафарет  и  выполнять  окраску по трафарету.

Но сначала  несколько вопросов   по пройденному материалу (актуализация опорных знаний учащихся, повторение пройденного материала и закрепление).

| Деятельность мастера | Деятельность учащихся |
| --- | --- |
| 1. Что такое малярные работы, для чего их выполняют, назначение. | 1.Малярные работы – нанесение окрасочных составов на поверхность конструкций зданий и сооружений с целью увеличения срока их службы, улучшения санитарно-гигиенических условий в помещениях и придания им красивого вида |
| 2. Технология улучшенной окраски поверхностей неводными составами. Перечислить операции. | 2. Очистка, расшивка трещин, первая огрунтовка (проолифка), частичная подмазка, с огрунтовкой подмазанных мест, шлифование подмазанных мест, сплошное шпатлевание, шлифование, первая и вторая окраска |
| 3. Что называется рабочим местом? | 3. Часть производственной площади, на которой рабочий (звено, бригада) выполняет определенные трудовые процессы |
| 4. Техника безопасности перед началом работы | 4. Проверить исправность инструментов, приспособлений, проверить наличие материалов и вентиляции |
| 5. Как выполняют разметку помещений для окраски? | 5. Разметку поверхностей проводят опыленным шнуром. Намеченные линии необходимо отбивать минимум вдвоем. Отбивочный шнур туго натягивают, оттягивая его осторожно по середине на 20-30 см, потом резко отпускают |
| 6. Охрана труда при работе с неводными составами | 6. Обеспечить вентиляцию, после каждого часа работы делать 10-минутный перерыв, не находиться в свежеокрашенном помещении более 4 часов в день |
| 7. По окончании работы, какая техника безопасности, что надо сделать? | 7. Привести в порядок рабочее место и инструменты, отключить электроэнергию, обо всех недостатках на рабочем месте сообщить мастеру, привести в порядок спецодежду |

Напоминаю, что  за правильные  ответы и работу на протяжении всех этапов урока производственного обучения  вы,  будете получать  баллы, которые будут суммироваться  в конце занятия.

Для повторения пройденных тем, сейчас  приступим к решению карточек-заданий.

Карточки проверю чуть позже, давайте  сейчас решим небольшой кроссворд и найдем в нем ключевое слово нашего урока.

Какое слово получилось в выделенных клетках? (трафарет)

III. ОБЪЯСНЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА (С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ)

Слайд 1.  Продолжаем изучать тему «Простейшие малярные отделки»

Слайд 2.   Напоминаю тему сегодняшнего  урока «Окраска по трафарету»

Слайд 3.    Окраска по трафарету – нанесение на окрашенную и высохшую поверхность различных рисунков или орнаментов одного цвета или многоцветных композиций.   Поверхность, на которую будут наноситься трафареты,  должна быть полностью отремонтирована, окрашена и хорошо просушена.

Слайд 4.  Немного истории. История возникновения трафарета очень древняя. В 1875 году археолог Марселино Саутуола исследовал близ моря Кантабрийские горы в Испании. На стенах пещеры были нарисованы первобытные люди, а в центре пещеры красовалась целая галерея “печатания”: изображения ладоней и ступней – это первобытные люди оставили нам свой привет

Слайд 5.  Рисунки, наносимые  с помощью трафаретов, могут быть простыми или сложными, однотонными   или  многоцветными.

Слайд 6.  Прямой  трафарет.

Слайд 7.  Многоцветный  трафарет. Если рисунок предполагается сделать разноцветным, то для каждой детали необходимо выполнить отдельный трафарет.  Нумеруются такие трафареты так:  3а, 3б, 3в.

Слайд 8.   Обратный трафарет.

Слайд 9.  Трафареты изготавливают из толстой бумаги или тонкого картона. Бумагу или картон нарезают на куски нужного размера.

Слайд 10.   Затем рисуют на них элементы узора.  Края окошек  при этом должны быть тщательно очерчены.

Слайд 11.    Мостики или перемычки, образующие  вокруг каждой фигуры, - это часть конструкции трафаретного рисунка. Они нужны для того, чтобы держать окошки на месте и в то же время создавать промежутки между ними.  Они должны быть достаточно широкими, чтобы не порваться при многократных движениях кисти и мытье трафарета.

Слайд 12.   Направляющие для орнамента.    Для большего удобства работы (например, если трафарет перемещают по нанесенным  ориентирующим линиям – показать в мастерской)  на торцевой стороне трафарета  вырезают маленький треугольник -  метку, которая послужит направляющей при его передвижении.  Эти метки необходимы для визуального совмещения рисунка и для выравнивания фризов, которые идут параллельно полу или потолку.

Слайд 13.   Такие же метки необходимы при использовании многоцветного трафарета. Их  вырезают на каждом трафарете, составляющем узор. Чтобы сделать это аккуратно, все трафареты делают на листах одного размера. Перед тем как вырезать фигуры, листы складывают вместе и скрепляют липкой лентой (малярным скотчем).  Острым ножом вырезают  треугольные зубцы на всех листах сразу, слева вверху и справа внизу.

Слайд 14.      А чтобы перевести рисунок с оригинала на трафарет или пропорционально изменить рисунок в соответствии с нужным размером, можно воспользоваться очень простым приемом, который известен художникам уже несколько столетий.

На листе бумаги изображается нужный рисунок, который полностью заключается в квадрат. Затем весь рисунок нужно разделить на клетки, где в каждом квадратике будет находиться маленький фрагмент рисунка. Затем на другом листе бумаги необходимо начертить квадрат нужного размера, который делится на столько же квадратиков, что и предыдущий. После этого контуры рисунка по фрагментам аккуратно переносят на этот лист, получая, таким образом, увеличенную (или уменьшенную) копию изображения.

Слайд 15.        Рисование и вырезание трафарета следует выполнять без спешки и с высокой точностью.

Слайд 16.  Вырезают трафарет острым ножом, на специальной подложке, можно использовать  плотный картон.

Слайд 17.     Кроме ножей разных размеров можно использовать острые маникюрные ножницы для вырезания  крупных  элементов трафарета, а также пробойник с насадками разного диаметра для круглых отверстий.

Слайд 18.      Трафарет  можно сделать более прочным, если пропитать его олифой,  лаком.

Слайд 19.       Хорошо просушить   и распрямить, выдержав некоторое время  под грузом.

Слайд 20.     Для трафаретной окраски применяют круглые кисти,  для крупного рисунка  можно использовать поролоновые валики небольшого размера.

Слайд 21.     Кисть не должна быть слишком сильно смочена в краске, чтобы избежать лишних капель и потеков, рекомендуется отжимать ее до полусухого состояния. Закрашивать рисунок, водя по трафарету кистью, не рекомендуется,  поскольку краска легко может проникнуть под трафарет и испортить всю работу.

Слайд 22.     Разрисовка трафаретами производится главным образом для  орнамента узких полос поясов, реже при покрытии больших поверхностей.

Слайд 23.     Чтобы нанести орнамент на поверхность, необходимо  предварительно    выполнить     разметку поверхности. Сначала необходимо определить высоту, на которой будет располагаться орнамент. Поставить на стене метки карандашом.  Выполнить разметку отбивочным шнуром.

Слайд 24.     Нередко оказывается, как в старых, так и в новых домах, что потолок не везде параллелен полу. Чтобы  орнамент получился ровным, необходимо пользоваться уровнем.  Надо расположить уровень горизонтально, так чтобы пузырек был в  центре. Затем провести по уровню линию, размечая,  таким образом,  всю поверхность,  на которую будет нанесен орнамент.

Слайд 25.     При перемещении трафарета треугольные вырезы на его торцах должны совпадать с линиями разметки.

Слайд 26.     При нанесении рисунков по трафарету удобнее работать вдвоем: один прижимает к поверхности трафарет, а другой – набивает рисунок кистью, нанося несильные, торцующие удары.      Чтобы избежать случайных пятен, соприкасающуюся с поверхностью сторону трафарета рекомендуется периодически протирать ветошью.

Слайд 27.             При набивке многоцветного рисунка для каждого цвета нужно использовать отдельную кисть. Установив первый трафарет  на поверхности, обводят зубцы метки хорошо заточенным мягким карандашом (метки твердым карандашом бывает очень трудно удалить).    Выполняют окраску по трафарету.    Следующую деталь набивают только после того, как высохнет выполненный ранее элемент рисунка, устанавливая второй трафарет таким образом, чтобы  зубцы совпали с карандашными метками, оставленными на поверхности.  Если нет возможности использовать отдельные кисти для каждого цвета, то рабочую кисть перед сменой колера нужно тщательно промывать.

Слайд 28.   Технология изготовления и нанесения трафарета.

Слайд 29.              После того, как работа закончена, трафареты нужно аккуратно вытереть сухой чистой ветошью и хорошо просушить (желательно в подвешенном состоянии). Хранить трафареты нужно в развернутом виде и в горизонтальном положении, разместив  между листами фанеры, прижав грузом. Можно  протереть трафареты тальком, чтобы трафареты не прилипали друг к другу или к фанере  при хранении.

Показ выполнения рисунка, вырезания  и проолифки трафарета.

Мы с вами воспользуемся более простым способом перевода рисунка на бумагу с помощью копирки.   Выбранный рисунок нарисуем на кальке. Переведем его на бумагу с помощью копирки. Чтобы рисунок не сбился, закрепим  кальку и копирку липкой лентой. Обведем рисунок острым карандашом, точно следуя линиям на кальке.  Я показываю перевод рисунка  из книги на кальку, затем с помощью копирки с кальки на бумагу  и   вырезание трафарета.

Положим трафарет на подложку. Берем нож, как карандаш, и твердо прижимаем к трафарету, придерживая трафарет свободной рукой. Начинаем резать, нажимая вниз, на подложку, ведя нож по направлению к себе, строго следуя линии рисунка. Если линия толстая, режем по внутреннему краю.

По мере продвижения ножа поворачиваем трафарет в направлении резки. Делаем это медленно, с помощью свободной руки, так чтобы нож все время шел на вас, не отрываясь от трафарета и подложки.

Чтобы вырезать уголки или части, которые соединяются под углом, делаем два разреза, сходящиеся в форме креста или буквы Х.   Я показываю проолифку трафарета и просушку.

Показ выполнения окраски  по  трафарету.

Охрана труда:

- следует соблюдать осторожность при работе с ножницами, ножами при  изготовлении трафаретов

- во время нанесения лакокрасочных покрытий и их высыхания необходима хорошая вентиляция внутри помещений

- применение СИЗ (перчаток)  при выполнении окраски

IY. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ  - 150 минут

(формирование навыков и приемов)

Каждому воспитаннику выдается рисунок, на основе которого необходимо выполнить трафарет, проолифить его и повесить для просушки.  Я показываю  в тренажерной кабине, как выполняют окраску по трафарету. Далее группа воспитанников делится попарно для выполнения разметки и окраски по трафарету.

| Деятельность мастера: целевые обходы рабочих мест | Деятельность учащихся |
| --- | --- |
| 1. Проверка организации рабочего места и соблюдение требований безопасности труда | 1. Подбирают необходимые для работы инструменты и приспособления. Переводят, вырезают и олифят трафарет. Устанавливают в соответствии с технологией емкость с олифой и краской. Работают в перчатках. Правильно раскладывают инструменты и приспособления на рабочем месте. |
| 2. Проверка правильности выполнения трудовых приемов, выяснение затруднений в работе учащихся по выполнению рисунка, вырезании трафарета и окраске по трафарету | 2. Изготавливают трафарет, выполняют разметку обивочным шнуром. Выполняют окраску по трафарету. |
| 3.Проверка навыков владения инструментами и приспособлениями | 3.Правильная хватка ножа при вырезании, кисти при окраске. |
| 4.Проверка правильности соблюдения технических и технологических условий в работе | 4. Соблюдают охрану труда при работе с ножами. Соблюдают правильную рабочую позу. Следят за тем, чтобы краска не затекала под трафарет, периодически протирают его ветошью. |
| 5. Прием выполненных работ. Проверка качества выполненных работ. | 5. Учащиеся самостоятельно проверяют качество выполнения работы. Убирают рабочее место. |
| 6. Выставление оценок. |  |
| 7. Прием рабочих мест. |  |

Y.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ – 10 МИН

- подведение   итогов  за день

- анализ ошибок учащихся, допущенных при организации рабочих
мест,        соблюдения        технологической        последовательности,
выполнения      рабочих       приемов,       соблюдения       требований
безопасности труда,  их причины и способы    устранения в работе

- сообщение  и обоснование  оценок  качества каждого учащегося

- отметить, кто из учащихся добился отличного качества работы